2021年清远市化肥产品质量监督抽查实施细则

1 产品分类

1.1 产品分类及代码

产品分类及代码见表1:

表1  产品分类及代码

| - 产品分类 | - 产品一级分类 | - 产品二级分类 |
| --- | --- | --- |
| 分类代码 | - 5 | - 501 |
| 分类名称 | - 农业生产资料 | - 化肥 |

1.2 产品种类

复合肥料、掺混肥料（BB肥）、有机无机复混肥料、有机肥料、生物有机肥。

2.术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

2.1复合肥料

氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由化学方法和（或）物理方法制成的肥料。

2.2 掺混肥料（BB肥）

氮、磷、钾三种养分中，至少有两种养分标明量的由干混方法制成的颗粒状肥料。

2.3 有机无机复混肥料

含有一定量有机肥料的复混肥料。

2.4 有机肥料

主要来源于植物和(或)动物，经过发酵腐熟的含碳有机物料，其功能是改善土壤肥力、提供植物营养、提供作物品质。

2.5 生物有机肥

指特定功能微生物与主要以动植物残体（如禽畜粪便、农作物秸秆等）为来源并经无害化处理、腐熟的有机料复合而成的一类兼具微生物肥料和有机肥效应的肥料。

3 企业规模划分

根据肥料产品行业的实际情况，生产企业规模以肥料产品年销售额为标准划分为大、中、小型企业，见表2。

表2 肥料生产企业规模划分

| - 企业规模 | - 大型企业 | - 中型企业 | - 小型企业 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 销售额/万元 | - ≥48000 | - ≥12000且＜48000 | - ＜12000 |

注：年销售额包括产品的内销和外销总额。

4 检验依据

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 15063-2009  复混肥料（复合肥料）

GB/T 15063-2020  复合肥料   （2021年6月1日起生产的产品执行此标准）

GB/T 21633-2008  掺混肥料(BB肥)

GB/T 21633-2020  掺混肥料(BB肥)  （2021年6月1日起生产的产品执行此标准）

GB/T 18877-2009  有机－无机复混肥料

GB/T 18877-2020  有机无机复混肥料 （2021年6月1日起生产的产品执行此标准）

NY 525-2012  有机肥料

NY 884-2012  生物有机肥

GB 38400-2019 肥料中有毒有害物质的限量要求

GB 18382-2001  肥料标识 内容和要求

GB/T 8170-2008  数值修约规则与极限数值的表示和判定

企业明示标准及产品明示质量要求。企业未声称执行标准的，以国家推荐性标准作为依据。

涉及本类产品质量判定相关法律法规、国家有关规定。主要包括《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益保护法》《产品质量监督抽查管理暂行办法》《广东省查处生产销售假冒伪劣产品违法行为条例》等法律法规规章及《广东省市场监督管理局产品质量监督抽查工作指导意见（试行）》（粤市监质监〔2019〕494号）。

5 抽样

5.1抽样型号或规格

抽取样品应为同一型号规格、同一批次的产品、优先按以下原则抽取：所抽品种如有多种浓度规格则按就高原则抽取库存产品中浓度最高、存量最大的的产品。

5.2 抽样方法、基数及数量

抽样方法：在企业的成品仓内或市场待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、十二个月内生产的产品。

抽样基数：抽查最低批量为1吨。

抽样数量：每批产品总袋数不超过512袋时，按表3确定取样袋数；每批次产品总袋数大于512袋时，按n=3×N 1/3 (N为每批产品总袋数)计算结果确定最少取样袋数（如遇小数则进为整数）抽取样品。

表3  选取抽样袋数的规定

| 每批产品总袋数 | 最少取样袋数 | 每批产品总袋数 | 最少取样袋数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1～10 | 全部 | 182～216 | 18 |
| 11～49 | 11 | 217～254 | 19 |
| 50～64 | 12 | 255～296 | 20 |
| 65～81 | 13 | 297～343 | 21 |
| 82～101 | 14 | 344～394 | 22 |
| 102～125 | 15 | 395～450 | 23 |
| 126～151 | 16 | 451～512 | 24 |
| 152～181 | 17 |  |  |

严格按照相关产品的国家标准中有关抽样规则进行样品采取。

5.3 抽样应注意问题

5.3.1 抽样前要将包装袋上下颠倒四至五次，并使用标准要求的取样器（采样探子）采样，采样时，先转动内管，使标记螺孔旋至外管凹槽的右边，使槽子关闭，用采样探子从包装袋的最长对角线插入至袋的二分之一处，转动内管，使槽子打开，样品进入内管，然后关闭槽子，再抽出采样探子，将样品倒入样品袋中。用采样探子，依次从每袋的四个角处，按上述取样方式采集样品，每袋取出四管（不少于200g样品），每批样品采取的总样品量不得少于4kg。

5.3.2 严格按照相关产品的国家或行业标准中有关抽样规则进行样品采取。样品瓶外粘贴标签和双方签字认可的封条。

5.3.3 样品选择应根据贮存情况确定，地面层和明显受潮、破袋产品不抽。

5.3.4抽样人员应对所抽样品的包装袋上所示内容拍照（注意不要遗漏包装袋背面、底部等标识内容）并带回一个包装袋,以便对标识进行判定。抽样人员填写抽样单中时应严格按照包装袋内容填写，必须填写清楚产品的规格型号、总养分含量和配合式，并带回所抽取样品规格型号的产品包装袋。

5.4 样品处置

将采取的合并样品迅速混匀，用缩分器或四分法将样品缩分至约1kg，掺混肥料样品缩分则必须使用格槽式缩分器按标准GB/T 21633《掺混肥料（BB肥）》要求进行，分装在两个清洁、干燥的500ml塑料瓶中，分别密封并加贴识别标识。一瓶作为检验样品，一瓶作为备用样品。抽样人员在抽样现场应立即对抽取的检验样品及备用样品分别封样，封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。样品运输时应确保样品的物理、化学性状不被破坏。备用样品封存在承检单位。

5.5.抽样单

5.5.1应按有关规定填写抽样单，并记录被抽查产品及企业相关信息。同时记录被抽查企业上一年度生产的计划抽查产品销售总额，以万元计；若企业上一年度未生产，则记录本年度实际销售额，并加以注明。

5.5.2抽样单中“样品等级和标明量”一栏应严格按照包装袋内容填写，必须填写总养分含量和配合式。

6 检验项目及检验项目属性划分

  - 检验项目及属性划分

6.1.1检验项目及属性划分见表4～表8。

表4 GB/T 15063-2009  复混肥料（复合肥料）

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 总氮 | GB/T 15063-2009 | 推荐性 | GB/T 8572 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 15063-2009 | 推荐性 | GB/T 8573 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 15063-2009 | 推荐性 | GB/T 8574 | ● |  |
| 4 | 总养分 | GB/T 15063-2009 | 推荐性 | GB/T 8572 GB/T 8573 GB/T 8574 | ● |  |
| 5 | 水溶性磷占 有效磷百分率 | GB/T 15063-2009 | 推荐性 | GB/T 8573 |  | ● |
| 6 | 粒度 | GB/T 15063-2009 | 推荐性 | GB/T 15063-2009附录A |  | ● |
| 7 | 氯离子 | GB/T 15063-2009 | 推荐性 | GB/T 15063-2009附录B | ● |  |
| 8 | 包装标识 | GB/T 15063-2009 | 推荐性 | GB/T 15063-2009 GB 18382 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表5 GB/T 15063-2020  复合肥料

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 总氮 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 8572 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 8573 GB/T 15063-2020附录A | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 8574 | ● |  |
| 4 | 总养分 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 8572 GB/T 8573 GB/T 15063-2020附录A GB/T 8574 | ● |  |
| 5 | 水溶性磷占 有效磷百分率 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 8573 GB/T 15063-2020附录A |  | ● |
| 6 | 硝态氮 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 8572 GB/T 3597 | ● |  |
| 7 | 粒度 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 24891 |  | ● |
| 8 | 氯离子 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 24890 | ● |  |
| 9 | 单一中量元素 （有效钙） | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 19203 |  | ● |
| 10 | 单一中量元素 （有效镁） | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 19203 |  | ● |
| 11 | 单一中量元素 （总硫） | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 19203 |  | ● |
| 12 | 单一微量元素（铜） | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 13 | 单一微量元素（铁） | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 14 | 单一微量元素（锰） | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 15 | 单一微量元素（锌） | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 16 | 单一微量元素（硼） | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 17 | 单一微量元素（钼） | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 18 | 总镉 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 19 | 总汞 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 20 | 总砷 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 21 | 总铅 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 22 | 总铬 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 23 | 包装标识 | GB/T 15063-2020 | 推荐性 | GB/T 15063-2020 GB 18382 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 根据产品包装标识选取相应检测项目检测 |  |  |  |  |  |  |

表6  GB/T 21633-2008 掺混肥料(BB肥)

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 总氮 | GB/T 21633-2008 | 推荐性 | GB/T 8572 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 21633-2008 | 推荐性 | GB/T 8573 | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 21633-2008 | 推荐性 | GB/T 8574 | ● |  |
| 4 | 总养分 | GB/T 21633-2008 | 推荐性 | GB/T 8572 GB/T 8573 GB/T 8574 | ● |  |
| 5 | 水溶磷占有效磷百分率 | GB/T 21633-2008 | 推荐性 | GB/T 8573 |  | ● |
| 6 | 粒度 | GB/T 21633-2008 | 推荐性 | GB/T 15063-2001 |  | ● |
| 7 | 氯离子 | GB/T 21633-2008 | 推荐性 | GB/T 15063-2001 | ● |  |
| 8 | 包装标识 | GB/T 21633-2008 | 推荐性 | GB/T 21633 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表7  GB/T 21633-2020掺混肥料(BB肥)

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 总氮 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 8572 | ● |  |
| 2 | 有效五氧化二磷 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 8573 GB/T 15063-2020附录A | ● |  |
| 3 | 氧化钾 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 8574 | ● |  |
| 4 | 总养分 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 8572 GB/T 8573 GB/T 15063-2020附录A GB/T 8574 | ● |  |
| 5 | 水溶性磷占 有效磷百分率 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 8573 GB/T 15063-2020附录A |  | ● |
| 6 | 粒度 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 24891 |  | ● |
| 7 | 氯离子 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 15063-2020附录B | ● |  |
| 8 | 单一中量元素 （有效钙） | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 19203 |  | ● |
| 9 | 单一中量元素 （有效镁） | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 19203 |  | ● |
| 10 | 单一中量元素 （总硫） | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 19203 |  | ● |
| 11 | 单一微量元素（铜） | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 12 | 单一微量元素（铁） | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 13 | 单一微量元素（锰） | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 14 | 单一微量元素（锌） | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 15 | 单一微量元素（硼） | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 16 | 单一微量元素（钼） | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 14540 |  | ● |
| 17 | 总镉 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 18 | 总汞 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 19 | 总砷 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 20 | 总铅 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 21 | 总铬 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 22 | 包装标识 | GB/T 21633-2020 | 推荐性 | GB/T 15063-2020 GB 18382 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 根据产品包装标识选取相应检测项目检测 |  |  |  |  |  |  |

表8 GB/T 18877-2009 有机－无机复混肥料

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 总养分的质量分数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 17767.1 GB/T 8573 GB/T 17767.3 | ● |  |
| 2 | 总氮 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 17767.1 | ● |  |
| 3 | 有效五氧化二磷 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 8573 | ● |  |
| 4 | 总氧化钾 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 17767.3 | ● |  |
| 5 | 水分的质量分数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 8576 GB/T 8577 |  | ● |
| 6 | 有机质的质量分数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 18877 | ● |  |
| 7 | 粒度 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 24891 |  | ● |
| 8 | 酸碱度(pH) | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 18877 |  | ● |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 19524.2 |  | ● |
| 10 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 19524.1 |  | ● |
| 11 | 氯离子的质量分数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 18877 | ● |  |
| 12 | 砷及其化合物的质量分数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 13 | 镉及其化合物的质量分数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 14 | 铅及其化合物的质量分数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 15 | 铬及其化合物的质量分数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 16 | 汞及其化合物的质量分数 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 23349-2009 | ● |  |
| 17 | 包装标识 | GB/T 18877-2009 | 推荐性 | GB/T 18877-2009 GB 18382 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表8 GB/T 18877-2020 有机无机复混肥料

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 有机质含量 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 18877 | ● |  |
| 2 | 总养分 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 17767.1 GB/T 8573 GB/T 17767.3 | ● |  |
| 3 | 总氮 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 17767.1 | ● |  |
| 4 | 有效五氧化二磷 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 8573 GB/T 15063-2020附录A | ● |  |
| 5 | 总氧化钾 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 17767.3 | ● |  |
| 6 | 水分（H20） | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 8576 GB/T 8577 |  | ● |
| 7 | 酸碱度(pH值) | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 18877-2020 |  | ● |
| 8 | 粒度 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 24891 |  | ● |
| 9 | 蛔虫卵死亡率 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 19524.2 |  | ● |
| 10 | 粪大肠菌群数 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 19524.1 |  | ● |
| 11 | 氯离子含量 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 18877-2020 | ● |  |
| 12 | 砷及其化合物含量 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 13 | 镉及其化合物含量 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 14 | 铅及其化合物含量 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 15 | 铬及其化合物含量 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 16 | 汞及其化合物含量 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 23349-2020 | ● |  |
| 17 | 钠离子含量 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | NY/T 1972 |  | ● |
| 18 | 缩二脲含量 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 22924 |  | ● |
| 19 | 包装标识 | GB/T 18877-2020 | 推荐性 | GB/T 18877-2020 GB 18382 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 根据产品包装标识选取相应检测项目检测 |  |  |  |  |  |  |

表9 NY 525-2012有机肥料

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 有机质的质量分数 | NY 525 | 强制性 | NY 525 | ● |  |
| 2 | 总养分的质量分数 | NY 525 | 强制性 | NY 525 | ● |  |
| 3 | 总氮 | NY 525 | 强制性 | NY 525 | ● |  |
| 4 | 五氧化二磷 | NY 525 | 强制性 | NY 525 | ● |  |
| 5 | 氧化钾 | NY 525 | 强制性 | NY 525 | ● |  |
| 6 | 水分（鲜样）的质量分数 | NY 525 | 强制性 | GB/T 8576 |  | ● |
| 7 | 酸碱度pH | NY 525 | 强制性 | NY 525 |  | ● |
| 8 | 总砷(As) | NY 525 | 强制性 | GB/T 18877 | ● |  |
| 9 | 总汞(Hg) | NY 525 | 强制性 | GB/T 18877 | ● |  |
| 10 | 总铅(Pb) | NY 525 | 强制性 | GB/T 18877 | ● |  |
| 11 | 总镉(Cd) | NY 525 | 强制性 | GB/T 18877 | ● |  |
| 12 | 总铬(Cr) | NY 525 | 强制性 | GB/T 18877 | ● |  |
| 13 | 蛔虫卵死亡率 | NY 525 | 强制性 | GB/T 19524.2 |  | ● |
| 14 | 粪大肠菌群数 | NY 525 | 强制性 | GB/T 19524.1 |  | ● |
| 15 | 包装标识 | NY 525 | 强制性 | NY 525 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

表10 NY 884-2012生物有机肥

| 序号 | 检测项目 | 依据标准条款 | 强制性/推荐性 | 检测方法 | 重要程度或不合格程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | A类 | B类 |
| 1 | 有机质 | NY 884 | 强制性 | NY 525 | ● |  |
| 2 | 水分 | NY 884 | 强制性 | NY 798 |  | ● |
| 3 | pH | NY 884 | 强制性 | NY 798 |  | ● |
| 4 | 粪大肠菌群数 | NY 525 | 强制性 | GB/T 19524.1 |  | ● |
| 5 | 蛔虫卵死亡率 | NY 525 | 强制性 | GB/T 19524.2 |  | ● |
| 6 | 总砷(As) | NY 884 | 强制性 | NY/T 1978 | ● |  |
| 7 | 总镉(Cd) | NY 884 | 强制性 | NY/T 1978 | ● |  |
| 8 | 总铅(Pb) | NY 884 | 强制性 | NY/T 1978 | ● |  |
| 9 | 总铬(Cr) | NY 884 | 强制性 | NY/T 1978 | ● |  |
| 10 | 总汞(Hg) | NY 884 | 强制性 | NY/T 1978 | ● |  |
| 11 | 包装标识 | NY 884 | 强制性 | NY 798 |  | ● |
| 备注：A类——极重要质量项目，B类——重要质量项目。 |  |  |  |  |  |  |

注：①极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品

涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

②表4～表10所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

6.2 检验应注意的问题

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

7 判定原则

7.1 综合判定

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。

7.2 检验结论表述

7.2.1 经抽样检验，所检项目符合XX标准，依据《2021年清远市化肥产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为合格。

7.2.2 经抽样检验，XX项目不符合XX标准，依据《2021年清远市化肥产品质量专项监督抽查实施细则》,判定为不合格（属于严重不合格）。

8 异议处理

被抽样生产者、销售者对检验结论有异议的，应提出书面复检申请并阐明理由，向清远市市场监督管理局提出，由清远市市场监督管理局依法依规处理。

9  本方案未明确的监督抽查抽样检验相关技术规范，均按照《产品质量监督抽查管理暂行办法》（国家市场监督管理总局第18号令）、《产品质量监督抽查抽样检验技术服务规范》（T/GDAQI 020-2020）规定执行。